Affichage OSD de la page « Info » des récepteurs
 DVBT & DVBS via DTMF

Mise en Œuvre

La librairie « IRremote » jointe  au dossier doit être placée dans le dossier « Librarie » du programme Arduino.

Après voir réalisé le montage de la platine,  téléchargez  le programme « Controle_IR1 » qui va permettre la reconnaissance des touches de votre  télécommande.  Le programme étant en place,  ouvrez  le moniteur série Arduino (Outils) en vous assurant du débit 9600 bauds (en bas à droite).

Présentez votre télécommande devant le récepteur IR et appuyez brièvement sur la touche sélectionnée.

Une information  de ce type  apparait avec le protocole et le code présenté sous forme décimale et hexadécimale.

Protocole : Chaque chiffre représente un protocole différent selon sa provenance.

1	Nec,  2  Sony,  3 RC5,  4  RC6 ,  5 DISH  , 6 Sharp ,  7 Panasonic,  8 JVC,    9   Sanyo, 10 Mitsubishi,   -1 inconnu

Après avoir noté cette  information  ainsi que le code en hexadécimale vous pouvez passer au  programme  principal  « Controle_IR2 ».

Dans « void loop ()» vous devez trouvez la ligne suivante :

irsend.sendNEC(0x00ff0fe, 32); // à modifier selon télécommande.

Suivant le protocole  sendNEC deviendra  sendSony,  SenRC5, send RC6.. etc.  00ff0fe  sera remplacé  par la valeur Hexa notée plus haut  précédée de 0x.  Le chiffre 32 représentant le nombre de bits du code sera remplacé par 12 s’il s’agit d’un autre protocole que celui de NEC.

Ce programme est alors prêt  à être téléchargé.

Test : Le téléchargement terminé, placez votre récepteur en face de la diode  IR et appuyez sur le bouton.  La fonction télécommande IR doit être assurée.

73 QRO  Alain F5MNA

Vous pouvez visualiser  le bon fonctionnement de la diode (branchée dans le bon sens !) à l’aide d’une caméra CCD  ou d’un appareil  photo numérique toujours sensibles aux IR.